#### Электронный  кодовый  замок PAXOS с клавиатурой

## КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ

Нажмите «ENTER».  На дисплее появится сообщение

«Open the lock». Нажмите еще раз

«ENTER». Появится сообщение

«Open lock 1. Code …». Наберите код (заводские 11-22-33-10 или 11-22-33-20). Набрав последнюю цифру кода, нажмите

«ENTER». Вы увидите на дисплее сообщение

«Lock opening». Когда оно сменится на сообщение

«All lock open. Open bolt», поверните ручку против часовой стрелки и откройте сейф.

Если электронный кодовый замок PAXOS имеет привод на два замка, введите код для 1-го замка (заводские 11-22-33-10 или 11-22-33-20). Нажмите

«ENTER». После этого появится сообщение

«Lock opening», и когда оно сменится на сообщение

«Open lock 2. Code ….», введите код для 2-го замка (заводские 12-22-33-10 или 12-22-33-20). Набрав последнюю цифру кода, нажмите

«ENTER» – вы увидите сообщение

«Lock opening» и после этого оно сменится на

«All lock open. Open bolt». Поверните ручку против часовой стрелки и откройте сейф.

Если в процессе набора кода Вы допустили ошибку, нажмите «CLR» и начните ввод заново.

## КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ

Закройте дверь сейфа и поверните ручку по часовой стрелке. Появится сообщение «Lock closing». Дождитесь сообщения «Secured». Замок закрыт.

## СМЕНА БАТАРЕЕК

В замке используются 6 щелочных (alkaline) батарей типа АА (пальчиковые) напряжением 1,5 В. Они установлены в нижней части замка. Для смены батарей выньте блок питания, подцепив его отверткой через отверстие. Следите за правильностью полярности устанавливаемых батарей!

#### БЛОКИРОВКА

После пяти попыток ввода неправильного кода замок «засыпает» на 6 минут.  Каждые следующие пять неверных попыток увеличивают это время в два раза.

#### КАК УСТАНОВИТЬ СВОЙ КОД

Все операции по смене кода производятся при открытой двери (ригеля в положении «открыто»)!

Новый код, состоящие из 6-8 чисел, придумайте заранее и запишите. Сохраняйте запись в недоступном для других месте, но не внутри сейфа. Если в процессе набора того или иного кода Вы допустите ошибку, нажмите «CLR» и начните ввод заново.

Сейфы с одним замком

Замок PAXOS позволяет использовать два независимых пользовательских кода:

a1 (заводской – 11-22-33-10) и b1 (заводской – 11-22-33-20).

Для смены кода откройте дверь сейфа. После сообщения «Unlocked» нажмите

«ENTER» и на запрос

«Change code?» нажмите

«ENTER» еще раз. Появится вопрос

«Opening code a1. Change code?» (для выбора кода b1 нажмите кнопку прокрутки ). Нажав «ENTER», вы увидите сообщение

«OC a1 Change. Old cd: …».  Наберите старый код и снова нажмите

«ENTER». Появится сообщение

«New OC a1. Code …». Введите новый код  нажмите

«ENTER».  Появится сообщение

«Repeat OC a1. Code …». Введите новый код еще раз и нажмите

«ENTER». Появится сообщение

«Change code executed» - новый пользовательский код введен.

Проверьте работу нового кода 3-4 раза на открытой двери прежде чем использовать сейф по назначению!

#### Сейфы с двумя замками

Замок PAXOS позволяет использовать по два независимых пользовательских кода для каждого замка:

- первый замок:  a1 и b1 (заводские 11-22-33-10 и 11-22-33-20)

- второй замок:  a2 и b2 (заводские 12-22-33-10 и 12-22-33-20)

Пример смены a1 и a2.

Для смены кода откройте дверь сейфа. После сообщения «Unlocked» нажмите

«ENTER» и на запрос

«Change code?» нажмите

«ENTER» еще раз. Появится вопрос

«Opening code a1. Change code?» (смена первого пользовательского кода первого замка). Нажав

«ENTER», вы увидите сообщение

«OC a1 Change. Old cd: …». Наберите старый код и снова нажмите

«ENTER». Появится сообщение

« New OC a1. Code …». Введите новый код и нажмите

«ENTER».  Появится сообщение

«Repeat OC a1. Code …». Введите новый код еще раз и нажмите

«ENTER».  Появится сообщение

«Change code executed» - новый пользовательский код для первого замка введен.

Далее опять появится сообщение

«Opening code a1. Change code?». Для выбора первого пользовательского кода второго замка (a2) нажимайте кнопку прокрутки 

выбрав сообщение

«Opening code a2. Change code?».  Нажмите

«ENTER».  Появится:

«OC a2 Change. Old cd: …». Введите старый код для второго замка и нажмите

«ENTER».   Появится сообщение

« New OC a2. Code …». Введите новый код и нажмите

«ENTER».  Появится сообщение

«Repeat OC a2. Code …». Введите новый код еще раз и нажмите

«ENTER».  Появится сообщение

«Change code executed» - новый пользовательский код для второго замка введен.

Проверьте работу новых кодов 3-4 раза на открытой двери прежде чем использовать сейф по назначению!